Приложение                                                                                       к решению   Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                  Воскресенского муниципального  района                         от 27.06.2014  № 916/87

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                            об исполнении  в 2013 году  Консолидированной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."

| Технические мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энерго-ресурса | Место проведения | Описание | Годовая экономия |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | в натурал. выражении |  | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Модернизация и капитальный ремонт котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Воскресенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочной котельной мкр. Фетровой фабрики | газ э/э | мкр. Фетровой фабрики | Уход от покупного теплоносителя |  |  |  | Разработан проект |
| 2 | Строительство блочной котельной мкр. Лопатинский | газ э/э | мкр. Лопатинский | Уход от покупного теплоносителя |  |  |  | Разработан проект |
| 3 | Строительство блочной котельной д. Чемодурово | газ э/э | д. Чемодурово | Выполненная работа приведет к экономии газа, э/э, теплоносителя |  |  |  | Разработан проект |
| 4 | Замена котла ТГ 3/95 №4 на котельной 4 квартала | газ | котельная 4 квартала | Выполненная работа привела к экономии газа | 196 тыс. м3 | 505 |  |  |
| 5 | Замена котла №2 ДКВР 6,5/13 котельной д.Чемодурово | газ | котельная д. Чемодурово | Выполненная работа привела к экономии газа | 380 тыс. м3 | 978 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт котла №1 ПТВМ-30М | газ | котельная ул.Рабочая 137(замена фронтового и топочного экрана) | Выполненная работа привела к экономии газа | 180 тыс.м3 | 463 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт котла №2 ПТВМ-30М | газ | котельная №2 Новлянского мкр | Выполненная работа привела к экономии газа | 180 тыс.м3 | 463 |  |  |
| 8 | Замена котла №2 ДКВР 6,5/13 | газ | котельная д.Чемодурово | Выполненная работа привела к экономии газа | 380 тыс.мз | 978 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт котлов | дизель-ное топливо | д. Щербово с.п. Ашитковское | Выполненная работа привела к экономии дизельного топлива | 5 тыс. тонн | 141,5 |  |  |
| 10 | ИТОГО: |  |  |  | Газ: 1316,0 тыс. м3 диз. Топливо 5 тыс. тонн | Газ: 3387,0 тыс. руб. диз. Топливо 141,5 тыс. руб. |  |  |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Капитальный ремонт обмуровки котла №1 в котельной №1 г.п. Белоозерский. |  | газ | Котельная №1 |  |  | Выполненная работа привела к экономии газа |  | 333,3 тыс. м3 |  | 1500 |  |  |
| 12 |  | Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котельной №1 г.п. Белоозерский, ремонт котла. |  | газ электро-энергия | Котельная №1 |  |  | Капитальный ремонт котла приводит к повышению КПД, тем самым экономит электроэнергию и газ |  | 88,9 тыс. м3 109,2 тыс. кВт |  | 800 |  |  |
| 13 |  | Проведение режим-наладки котлов |  | газ | Котельная №1 |  |  | Разработка температур-ных графиков |  | 24,0 тыс. м3 |  | 108 |  |  |
| 14 |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Газ: 446,2 тыс. м3 э/э 109,2 тыс. кВт |  | 2408,0 тыс. руб |  |  |
| Замена трубопровордов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Воскресенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена тепловых сетей с применением улучшенной изоляции Лопатинский м-н, Москворецкий квартал, Новлянский квартал, Южная |  | Гкал | г.п. Воскресенск |  |  | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . |  | 7,2 Гкал |  | 12,2 |  |  |
| 16 |  | Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС ул.Железнодорожная д.1(т/т ул. Пион.10-Ж/дор.д.1)Ду-150-80 мм |  | Гкал | г.п. Воскресенск |  |  | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . |  | 10 Гкал |  | 14,0 |  |  |
| 17 |  | Капитальный ремонт тепловой сети ул.Кагана д.24-25 Ду-250 мм |  | Гкал | г.п. Воскресенск |  |  | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . |  | 8 Гкал |  | 11,2 |  |  |
| 18 |  | Капитальный ремонт тепловой сети ул.Ленинская д.18-Коломенская 7Ду-250 мм |  | Гкал | г.п. Воскресенск |  |  | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . |  | 28 Гкал |  | 39,2 |  |  |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Капитальный ремонт тепловой сети пер.Юбилейный д.7-10 до ул.Светлая 3Ду-150 мм | Гкал | г.п. Воскресенск | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . | 4,5 Гкал | 6,3 |  |
| 20 | Капитальный ремонт тепловой сети ул.Андреса д.18-8 до ул. Маркина 14 Ду-300 мм | Гкал | г.п. Воскресенск | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . | 8 Гкал | 11,2 |  |
| 21 | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети д.Ратчино науч-ке ул.Некрасова ж/д 1-ж/д 5Ду-100 мм | Гкал | с. п. Фединское | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . | 10 Гкал | 14,0 |  |
| 22 | Капитальный ремонт тепловой сети д.Федино к д.45-до д.19 Ду-200 мм | Гкал | с. п. Фединское | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . | 4 Гкал | 5,6 |  |
| 23 | Капитальный ремонт тепловой сети Ду-150-100 мм:от ул.Интернациональная д.1,2 до ул. Победы 4-8; сеть ГВС от ул. Интернациональнаястр.5 адо ул. Победы д.4 | Гкал | с. п. Хорлово | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя. | 10 Гкал | 14,0 |  |
| 24 | Капитальный ремонт тепловой сети Ду-50-76мм:от ТК12 к ж/д 11,12 ул. Юбилейная д. Ашитково | Гкал | с. п. Ашитковское | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя. | 8 Гкал | 11,2 |  |
| 25 | Капитальный ремонт тепловой сети Ду-50-76мм:от угла поворота до ТК-13 к ж/д 41 и МДОУ детский сад №19 поул.Фабрика Вперед с.Барановское | Гкал | с. п. Ашитковское | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . | 15 Гкал | 21,0 |  |
| 26 | Капитальный ремонт тепловой сети п.Виноградово ул.Зеленая к домам №10,13,12 Ду-50 | Гкал | с. п. Ашитковское | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя. | 4 Гкал | 5,6 |  |
| 27 | ИТОГО: |  |  |  | 116,7 Гкал | 165,5тыс. руб. |  |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 1.Ремонт участка трассы т/с от ТК №3 до ТК №12 (2 нитки). 2.Ремонт трассы ГВС и отопления от ТК №36 до ТК№37 |  | Гкал | п. Белоозерский, |  |  | Восстановление изоляции трубопроводов теплосети Снижение потерь теплоносителя . |  | 356,3 |  |  | 600 |  |  |
| 29 |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 356,3Гкал |  |  | 600,0тыс. руб. |  |  |
| Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Воскресенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка современных приборов учета газа в котельной ул.Рабочая и ул.Белинского |  | газ | Котельные ул. Рабочая, ул. Белинского |  |  | Мониторинг работы котельных, проведение организационных мероприятий по соблюдению температурного режима, согласно режимным картам |  | 340,0 тыс. м3 | 950 |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка приборов учета воды на подпитку в котельных м-на Лопатинский , ул. Мичурина, Северной части города, д. Маришкино |  | газ | Котельные м-на Лопатинский , ул. Мичурина, Северной части города, д. Маришкино |  |  | Мониторинг работы, проведение организационных мероприятий по соблюдению расхода энергоресурсов |  | 24 тыс. м3 | 214 |  |  |  |  |
| 32 |  | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных ЗАО "ВТС" |  | Гкал | Котельные ЗАО "ВТС" |  |  | Мониторинг работы котельных, проведение организационных мероприятий по соблюдению температурного режима, согласно режимным картам |  | 600 Гкал | 850 |  |  |  |  |
| 33 |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 364 тыс. м3 600 Гкал | 2014 тыс. руб. |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Установка приборов учета тепла в котельной №1 | Газ | Котельная №1 |  | Мониторинг работы котельных, проведение организационных мероприятий по соблюдению температурного режима, согласно режимным картам |  | 48,9 тыс. м3 | 220 |  |  |
| 35 |  | Внедрение системы автоматического сбора и контроля (диспетчеризация) параметров работы энергоустановок. | Электро-энергия | Котельная №1,2,3,ЦТП №1, 2, 3,4 5, 6 |  | Оптимизация потребления электроэнергии и газа путем автоматичес-ким поддержанием заданного давления воды относительно расхода |  | 50,5 тыс. кВт | 185 |  |  |
| 36 |  | Установка узлов учета холодной воды на отпуск в ВЗУ п. Белоозерский | Электро-энергия, Вода | Артскважина №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  | Мониторинг работы скважин, проведение организационных мероприятий по соблюдению расхода хвс. |  | э/э 25,9 тыс. кВт ХВС 26,0 тыс. куб. м | 190 |  |  |
| 37 |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | Газ 48,9 э/э 76,4 тыс. кВт ХВС 26,0 тыс. м3 | 595 тыс. руб. |  |  |
| Установка частотных регуляторов вращения электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Воскресенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Внедрение частотных регуляторов на насосное оборудование ЦТП | Электроэ-нергия | Новлянской котельной, ЦТП ул. Новлянская д. 12в, ЦТП ул. Западная-6, 1-2 кв. ЦТП ул. Лермонтова, ЦТП ул. Пионерская-6, котельная 4 кв., ЦТП ул. Советская |  | Снижение потерь электроэнергии |  | 212 тыс. кВт | 720 |  |  |
| 39 |  | Замена подпиточных насосов | Электроэ-нергия | Котельные № 1,3 Лопатинский мкр котельные № 1,2 Новлянского квартала |  | Снижение потерь электроэнергии |  | 320 тыс. кВт | 1171,2 |  |  |
| 40 |  | Внедрение частотных регуляторов на вентиляторы и дымососы | Электроэ-нергия | Котельные г.п. Воскресенск |  | Снижение потерь электроэнергии |  | 120 тыс. кВтч | 460 |  |  |
| 41 |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | э/э 652 тыс. кВт | 2351,2 тыс. руб. |  |  |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ЗАО «Аквасток» (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Установка частотных регуляторов вращения электродвигателей |  | Электроэнергия | арт.скв. с.Усадище, ул. Королькова, стр.1; арт.скв. с.Конобеево, ул. Коммунальная; арт.скв. с.Конобеево, ул. Учхоз,6А; арт.скв. д.Леоново; арт.скв.п.Виноградово, ул.Заводская,ЗА |  | Снижение потерь электроэнергии |  |  | 82,8 тыс. кВт |  | 356,6 |  |  |
| 43 | Замена насосного оборудования |  | Электроэнергия | ВЗУ "Сабурово", ВЗУ "Лесной", ВЗУ "Фетровая фабрика", ВЗУ "Москворецкий ", ВЗУ "Цементгигант", ВЗУ "Лопатинский ", арт.скв.п.Хорлово, арт.скв.д.Елкино, арт.скв. д.Губино, арт.скв.п.Виноградово арт. скв. с. Ашитково, арт.скв. д.Леоново, арт.скв. с.Конобеево, арт.скв. д.Золотово, арт.скв. с.Фаустово, арт.скв.СТФ д.Ратчино |  |  | Снижение потерь электроэнергии |  | 150,4 тыс. кВт |  | 648,1 |  |  |
| ЗАО «Аквасток» (водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена насосного оборудования |  | Электроэ-нергия | КНС ул.Строителей, 1 КНС ул. Лермонтова, 7а. КНС ул.Спасская КНС ул. Центральная КНС ул.Советская г.п. Хорлово КНС с.Барановское КНС д.Золотово КНС с. Степанщино КНС с. Косяково |  | Снижение потерь электроэнергии |  |  | 65,1 тыс. кВт |  | 280,7 |  |  |
| 45 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 298,3 тыс. кВт |  | 1285,4 тыс. руб. |  |  |
| Замена существующих светильников на энергоэкономичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Воскресенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена ламп накаливания на лампы КЛЛ в котельных и ЦТП |  | Электроэнергия | котельные и ЦТП |  | Замена ламп на более экономичные приводит к экономии электроэнергии |  |  | 2,5 тыс. кВт |  | 12 |  |  |
| 47 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 тыс. кВт |  | 12,0 тыс. руб. |  |  |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ-220 в котельных №1,2 |  |  | Электро-энергия |  | Котельная №1,2 |  | Замена ламп на более экономичные |  | 9,9 тыс. кВт |  | 40 |  |  |
| 49 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | э/э 9,9 тыс. кВт |  | 40,0 тыс. руб. |  |  |
| Экономия финансовых средств от внедрения мероприятий по энергосбережению составила 12999,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экономия энергоресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению составила:

Газ – 2264,0 тыс. м 3

Дизельное топливо – 5 тыс. тонн

Электроэнергия – 1148,3 тыс. кВт

Тепловая энергия – 1073,0 Гкал

Холодная вода – 26 тыс. м 3